|  | Město Mšeno nám. Míru 1, 277 35 Mšeno |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | telefon: 315 693 121, 123 fax: 315 693 006 |  |  |
|  | e-mail: mu@mestomseno.cz www.mestomseno.cz |  |  |
| Naše čj.: /09/stav/Vik |  |  |  |
| Vyřizuje: Vik |  |  |  |
| Mšeno dne 2.9.2009 |  |  |  |

Výzva k podání nabídek

podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel: Město Mšeno, zastoupené Ing. Martinem Machem

- Předmět zakázky: Oprava ploché střechy domu na náměstí Míru č.p.15 ve Mšeně. Stávající střecha je nevyspádována s novým okapem na jedné straně, povrch je tvořen pěti vrstvami starých asfaltových pásů. Stávající střešní plášť (vrchní asfaltové pásy) jsou silně zdegenerovány v důsledku zatékání a působení UV záření (chybějící ochranná vrstva). Degradace se projevuje prasklinami na povrchu pásů (UV záření) a tvorbou boulí (zatékání). Nedostatky jsou patrné i ve vyspárování střešního pláště (chybný resp. neexistující spád) v důsledku čehož se na povrchu střešního pláště tvoří „kaluže“.

Záměr je navrhnout a provést  vyspádování střechy na současnou střechu a použít                                                                                současný okap s odtokem. Plocha střechy je zhruba 130 m². Na střeše je komín, který bude rozebrán.

Skladba byla navržena jako lepená s důvodu eliminace narušení provozu                                               pošty v podstřešním prostoru. Z důvodu komplikovaného vyspádování (sousedící balkón), doporučujeme prohlídku stavby.

Návrh střešní skladby, kotvené k únosnému podkladu – přiteplené:

- Vedasprint, tl. 4,2 mm, asf. SBS modif. pás s nosnou polyesterovou vložkou,

plnoplošně natavený k podkladu

- Vedag Turbo TU tl. 2,0 mm, asf. SBS modif. samolepící pás podkladní

- Spádové klíny EPS 100 S – samozhášivé klíny - stabilizovaný polystyren,

polystyrenové desky lepeny k podkladu pomocí asfaltového lepidla Vedatex

adhesiv – lepeno v pruzích

- Penetrace Vedag BV extra, nepenetrovaný stávající podklad (asf.pásy)

- Stávající upravený (opravený) střešní plášť, tzn. prořezané boule, atd..

Nebo odpovídající skladba od jiného výrobce.

- Podmínky: Dodavatel musí být schopen zajistit opravu střechy domu na náměstí Míru č.p.15 ve Mšeně. Prohlídka objektu po domluvě s p. Vikem.

- Nutno doložit: doklad o oprávnění k podnikání, seznam referencí.

- Lhůta pro podání nabídek se stanovuje: do 17.9.2009 do 14:00 hod. na adresu Městský úřad Mšeno, nám. Míru 1, 277 35 Mšeno. Nabídky budou v uzavřených obálkách a označeny heslem „Oprava střechy pošty“.

- Termín realizace: září-říjen 2009

- Kritéria hodnocení:

  - nabídková cena 	80%

  - reference		20%

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky soutěže, zakázku města zrušit a právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

Ing.Martin Mach

starosta města Mšena